# COMSOL 二维泄漏瞬态求解卡死排查操作顺序总结

核心原则：先定位问题来源，再恢复复杂模型。每次只改一个因素，否则无法判断问题来源。

# 第 0 步：复制模型，保留原始文件

先另存为排错版本，例如"二维泄漏_排错_层流诊断.mph"。不要在原模型上直接改，避免后续无法回退。

# 第 1 步：确认初始条件和压力加载

检查所有初始值节点，只保留一个全域初始值：

| 变量 | 设置 |
| --- | --- |
| 压力 | p = p_atm |
| 温度 | T = T0 |
| 速度 | u = 0, v = 0 |

删除或禁用旧的分域初始化节点。入口压力使用指数加载：

p_atm + p_gauge*(1-exp(-t/1e-3[s]))

外部出口仍设为 p_atm。

# 第 2 步：检查几何圆角和网格质量

泄漏孔四角圆角 r_fillet = d/40（d=2 mm 时为 0.05 mm）。

| 检查项 | 判据 |
| --- | --- |
| 最小单元质量 | 最好 > 0.1 |
| 圆角处网格 | 至少 3~5 个单元跨过圆角 |
| 孔口附近 | 不要有瘦长三角形 |
| 尺寸过渡 | 不要从极细突然跳到粗网格 |

先用中等网格，不要过度加密：

| 区域 | 建议 |
| --- | --- |
| 全局最大单元 | 5 mm |
| 孔口局部最大单元 | d/5（d=2mm 时 0.4mm） |
| 孔口最小单元 | d/15~d/20（0.10~0.13 mm） |

# 第 3 步：关闭 SA 湍流模型，先跑层流

在高马赫数流动物理场中，将湍流模型改为"无 / Laminar / None"。其他设置保持不变。只算到 t = 2e-5 s。

| 结果 | 说明 |
| --- | --- |
| 能跨过 9 μs 并继续推进 | SA 湍流模型是主要问题 |
| 仍卡在 9 μs 附近 | 问题不只在 SA，继续下一步 |

# 第 4 步：如果层流仍失败，做封孔模型

暂时封住泄漏孔，只保留管道内部流场和入口动态加载。判断问题是否来自泄漏孔。

| 结果 | 说明 |
| --- | --- |
| 封孔后仍卡 | 问题在入口边界、管道几何、物性或求解器 |
| 封孔后能跑通 | 问题集中在泄漏孔几何、孔口网格或外部空气域 |

# 第 5 步：如果封孔能跑通，删除外部空气域

保留管道和泄漏孔，删除上方大空气域，泄漏孔出口直接设为压力出口 p_atm。

| 结果 | 说明 |
| --- | --- |
| 简化模型能跑通 | 外部空气域或外部压力出口是主要问题 |
| 简化模型仍失败 | 问题在泄漏孔几何或孔口网格 |

# 第 6 步：做微小压差稳态初始化

在层流/无湍流条件下，先做稳态解：

| 稳态阶段 | 入口压力 |
| --- | --- |
| 稳态 1 | p_atm + 100 Pa |
| 稳态 2 | p_atm + 1000 Pa |
| 稳态 3 | p_atm + 5000 Pa |

稳态收敛后，用稳态解作为瞬态初始值继续指数加载。

| 结果 | 说明 |
| --- | --- |
| 稳态初始化后瞬态能跑通 | 原问题是零速启动/初始场不合适 |
| 稳态也不收敛 | 几何、边界或物理场设置仍有根本问题 |

# 第 7 步：换"层流流动 + 可压缩"物理场

如果高马赫数流动模块在无湍流条件下仍卡死，尝试"层流流动 Laminar Flow + 可压缩选项"。

如果能跑通，说明问题与高马赫数流动模块的密度基求解刚性有关。

# 第 8 步：模型跑通后，逐步恢复复杂度

不要一次性恢复所有设置。按顺序恢复：

层流/无湍流跑通

加回外部空气域

加密网格

延长计算时间

再尝试 SA 或 SST 湍流模型

最后才做 0.6 MPa 完整目标工况

如果恢复某一步后再次卡住，就说明该步骤是主要问题来源。

# 修正成功后的判据

## 求解器推进判据

| 项目 | 成功表现 |
| --- | --- |
| 时间推进 | 能跨过 9e-6 s |
| 时间步 | 不再长期缩到 1e-14~1e-15 s |
| 终止时间 | 至少能算到 2e-5 s |
| 日志 | 不再在同一时间点反复振荡 |
| 自由度 | 不再异常持续增长 |

## 速度场判据

| 区域 | 正常现象 |
| --- | --- |
| 泄漏孔附近 | 出现局部高速射流 |
| 管道内部远离孔口 | 速度较低，不应大面积高速 |
| 外部远边界 | 速度较低，不应出现大片红色高速区 |
| 孔口下游 | 高速区沿射流方向发展 |

## 目标 0.6 MPa 工况理论校核值

| 参数 | 理论合理范围 |
| --- | --- |
| 孔喉马赫数 | 接近 1 |
| 孔喉温度 | 约 244 K |
| 孔喉压力 | 约 0.370 MPa（绝对压力） |
| 孔喉速度 | 约 313 m/s |
| 孔外射流速度 | 可超过 313 m/s |
| d=2mm 圆孔质量流量 | 约 4.2~4.9e-3 kg/s（仅轴对称圆孔） |

注意：如果当前仍是二维平面模型，质量流量不能直接与圆孔理论值比较。