# 地铁车轮轮径磨耗趋势预测研究

研究内容·创新点·章节目录·技术路线（修订版）

# 地铁车轮轮径磨耗趋势预测研究

研究内容 · 创新点 · 章节目录 · 技术路线（修订版）

## 一、研究内容

本文面向地铁车辆运营过程中车轮轮径随运行里程逐渐减小的问题，开展基于 Simpack 磨耗机理仿真、连续实测轮径数据和变分贝叶斯神经网络的轮径磨耗趋势预测研究。研究对象为地铁车辆车轮轮径，预测目标为镟修周期内车轮轮径磨耗量的演变趋势。

本文不以镟修阈值预测、超限时机估计、线路加权或多参数联合预测作为主要研究目标，而是重点解决连续运营条件下车轮轮径磨耗趋势预测精度不足、预测结果缺少物理约束以及预测区间表达不充分等问题。

### （一）地铁车轮磨耗机理与 Simpack 磨耗速率仿真分析

基于轮轨接触理论和 Archard 磨耗模型，分析地铁车轮踏面磨耗的形成机理。Archard 磨耗模型表明，车轮磨耗与轮轨法向力、切向力、相对滑动距离、蠕滑状态和材料磨耗系数等因素密切相关。基于已建立的 Simpack 地铁车辆动力学模型，设置牵引和制动等典型运行状态，提取轮轨力、纵向力、蠕滑相关量和踏面磨耗深度等仿真结果，分析牵引/制动状态对车轮踏面磨耗速率的影响规律。

由于 Simpack 直接输出的是踏面局部法向磨耗深度，而实测数据主要为轮径等几何尺寸参数，因此本文不将 Simpack 磨耗深度直接作为与实测轮径同类型的训练标签，而是将其用于提取磨耗速率的物理合理范围。对于轮径测量基准位置 ym 处的仿真磨耗深度 hym,d，可近似换算为轮径磨耗量：

WD,simd=2hym,d

进一步计算不同仿真工况下的轮径磨耗速率：

rsim,k=WD,sim,kd2−WD,sim,kd1d2−d1

由此得到仿真磨耗速率集合：

Rsim={rsim,k}

该集合用于后续构建轮径磨耗趋势预测模型中的磨耗速率物理约束范围。

### （二）连续轮径实测数据处理与磨耗规律分析

基于 400 天、960 个车轮的连续轮径检测数据，结合每个检测日期对应的累计运行里程、完整镟修日期、镟修后轮径以及轮位编号，建立地铁车轮轮径磨耗分析数据集。本文以”单个车轮在一个镟修周期内的连续轮径磨耗序列”为基本建模单元，将每个车轮的镟修周期进行切分，并以镟修后首个有效轮径作为初始轮径 Di,0。

轮径磨耗量定义为：

Wi,t=Di,0−Di,t

其中，Di,t 为第 i 个车轮在第 t 个检测点的实测轮径，Wi,t 为对应的轮径磨耗量。为降低检测噪声对磨耗趋势分析的影响，采用因果滑动中位数方法对轮径序列进行平滑处理：

Di,t=MedianDi,t−m:t

其中，窗口仅使用当前及历史检测数据，避免引入未来信息。随后基于平滑后的轮径序列计算轮径磨耗量，分析不同车辆、不同轴位、左右轮之间的磨耗差异。

同时，采用滑动窗口线性回归方法提取实测轮径磨耗速率：

rreal,i,t=Slope​Wi,t−m:t, di,t−m:t

得到实测磨耗速率集合：

Rreal={rreal,i,t}

该集合与 Simpack 仿真磨耗速率集合共同用于确定预测模型中的磨耗速率合理范围。

### （三）群体退化基准构建与个体残差建模

为描述车轮轮径磨耗的总体演变趋势，本文首先对 960 个车轮的磨耗序列按照局部累计里程进行对齐。由于不同车轮检测时刻和累计里程点并不完全一致，本文采用里程分箱方法构建群体平均磨耗曲线。将局部累计里程划分为若干等间隔区间，在每个里程区间内统计对应车轮磨耗量的均值或中位数，得到群体平均磨耗曲线：

Wdb=1Nbi,t∈Bb​Wi,t

其中，Bb 表示第 b 个里程区间，Nb 表示该区间内的样本数量。

为构建群体退化基准函数，选取线性函数、幂函数和指数修正函数作为候选模型：

Wbased=ad

Wbased=adb

Wbased=q0expq1d−1

通过 AIC 和 BIC 信息准则比较不同函数形式对实测平均磨耗曲线的拟合效果，选取最适合的群体退化基准函数。当 AIC 与 BIC 结果不一致时，优先选取 BIC 推荐且外推稳定性更好的较简模型；若多个模型准则值差异小于 2，则结合物理可解释性和尾部外推表现综合确定。

在此基础上，本文采用”群体退化基准 + 个体残差修正”的预测框架。最终模型表示为：

Wid=Wbased+fθxi,d

其中，Wbased 为群体退化基准函数，fθxi,d 为 VI-BNN 残差预测网络，表示第 i 个车轮相对于群体平均磨耗趋势的个体偏差，Wid 为最终预测的轮径磨耗量。

输入特征 xi 包括局部累计里程、当前轮径磨耗量、群体基准磨耗量、近期磨耗率、车辆编号、轴位编号、左右轮编码、转向架位置以及牵引/制动工况统计量等。其中，近期磨耗率采用滑动窗口线性回归获得，用于表征车轮当前磨耗状态。所有输入特征均按因果方式构造，不使用未来检测点信息。

### （四）基于 MSE-VI-BNN 的轮径磨耗趋势预测模型

针对传统 LSTM、GRU、BiLSTM 等确定性模型只能输出点预测结果、缺少不确定性表达的问题，本文采用变分推断贝叶斯神经网络建立轮径磨耗趋势预测模型。考虑到异方差高斯 NLL 损失在本数据集上训练不稳定，且 KL 散度项难以与似然项取得良好平衡，导致点预测精度下降，因此本文最终采用 MSE 作为主要数据拟合项。

在观测噪声近似同方差高斯的假设下，MSE 与负对数似然仅差一个常数项，因此 MSE-VI-BNN 仍属于概率建模框架，只是未显式学习异方差观测噪声项。模型损失函数定义为：

L=LMSE-W+βLKL+λ1Lmono+λ2Lrate

其中，LMSE-W 为轮径磨耗量预测误差：

LMSE-W=1Ni=1NWi−Wi2

LKL 为变分后验权重分布与先验分布之间的 KL 散度，用于约束模型复杂度并保留贝叶斯权重不确定性，β 为 KL 项权重。为降低 KL 项在小样本退化序列训练中的不稳定影响，本文采用”确定性主干网络 + 末层 BayesLinear”的部分贝叶斯结构。确定性主干网络用于提取轮径磨耗状态特征，末层 BayesLinear 用于进行残差预测并刻画模型参数不确定性。

### （五）预测空间物理约束构建

为使模型预测结果符合车轮磨耗的基本物理规律，本文在 MSE-VI-BNN 中引入两个预测空间物理约束项。需要强调的是，物理约束作用于最终预测磨耗量 Wid，而不是作用于残差 fθxi,d。

第一是磨耗单调性约束。由于车轮轮径磨耗量随运行里程总体应非减，因此定义：

Lmono=1N−1t=1N−1max​0, Wt−Wt+12

第二是磨耗速率约束。由预测磨耗量计算预测磨耗速率：

rt=Wt+1−Wtdt+1−dt

根据 Simpack 仿真磨耗速率集合和实测磨耗速率集合共同确定磨耗速率上界：

rmax=γ⋅max​P95Rsim, P95Rreal

其中，γ 为安全系数，用于避免过强约束压制少数快速磨耗样本。本文约束预测磨耗速率满足：

0≤rt≤rmax

对应的磨耗速率约束损失为：

Lrate=1N−1t=1N−1max0,rt−rmax2+max0,−rt2

上述单调性约束和磨耗速率约束均为软约束，而非对预测结果进行后处理硬裁剪。软约束能够在数据拟合精度和物理合理性之间进行折中，并通过验证集选择约束权重 λ1 和 λ2。

### （六）预测区间构建与模型验证

由于本文主模型采用 MSE 而非异方差 NLL 训练，因此预测区间不依赖方差输出头，而采用 VI-BNN 权重采样和验证集残差校准相结合的方法构建。通过 T 次 Monte Carlo 权重采样得到多个预测结果 {Wj}j=1T，预测均值为：

μ=1Tj=1TWj

模型不确定性为：

σMC2=1Tj=1TWj−μ2

进一步结合验证集残差方差：

σres2=VarW−μ

得到总预测方差：

σtotal2=σMC2+σres2

由此构建预测区间：

μ±zα/2 σtotal

数据集按时间顺序划分为训练集、验证集和测试集，其中前 60% 数据用于模型训练，中间 10% 数据用于超参数选择、约束权重选择和残差校准，后 30% 数据用于最终测试评价。测试集不参与任何模型训练和区间校准，以避免信息泄漏。

模型验证采用 LSTM、GRU、BiLSTM、标准 MSE-VI-BNN 和物理约束 MSE-VI-BNN 作为对比模型。其中，标准 MSE-VI-BNN 指采用 LMSE-W+βLKL 训练的模型，不包含单调性约束和磨耗速率约束；物理约束 VI-BNN 则在标准模型基础上进一步加入 Lmono 和 Lrate。两类 VI-BNN 模型采用相同网络结构与 MC 区间构建方式，仅损失函数不同，以保证对比公平。评价指标包括 MAE、RMSE、MSE、R2、PICP、PINAW 和平均区间宽度等。

## 二、创新点

结合当前数据条件和模型设计，本文主要创新点如下。

### 创新点一：提出 Simpack 仿真速率与实测速率融合的磨耗速率预测空间约束方法

针对 Simpack 磨耗仿真结果与现场轮径检测数据在数据类型和尺度上不一致的问题，本文不将仿真磨耗深度直接作为监督学习标签，而是从 Simpack 踏面磨耗深度中提取等效轮径磨耗速率，并结合实测轮径序列中的磨耗速率统计结果，构建作用于最终预测磨耗曲线的速率约束范围。该方法将车辆动力学仿真的物理信息转化为预测空间约束，避免了仿真数据与实测数据直接混合训练带来的尺度不一致问题，增强了轮径磨耗趋势预测结果的物理合理性。

### 创新点二：构建”群体退化基准 + VI-BNN 个体残差修正”的轮径磨耗趋势预测框架

本文基于 960 个车轮的连续轮径检测数据，采用里程分箱方法构建群体平均磨耗曲线，并通过 AIC/BIC 信息准则选取合适的群体退化基准函数 Wbased；在此基础上，采用 VI-BNN 对单个车轮相对于群体基准的个体残差进行建模。该框架将群体共性退化规律与车辆个体差异、轴位差异、左右轮差异及近期磨耗状态等因素分离开来，使模型既具备较强的总体趋势表达能力，又能够反映单个车轮的个性化磨耗特征，从而提高了轮径磨耗趋势预测的可解释性和个体适应能力。

### 创新点三：提出面向轮径磨耗趋势预测的物理约束 MSE-VI-BNN 概率预测方法

针对异方差 NLL 损失在本数据集上训练不稳定、点预测精度下降的问题，本文采用固定高斯观测噪声假设下的 MSE 作为数据拟合项，并结合 KL 散度、磨耗单调性约束和磨耗速率约束，构建物理约束 MSE-VI-BNN 模型；同时，通过 Monte Carlo 权重采样与验证集残差校准相结合的方法构建预测区间。该方法在保持 VI-BNN 权重不确定性建模能力的同时，使预测磨耗曲线满足单调性和合理磨耗速率范围要求，并能够同时输出点预测结果和预测区间，为地铁车轮磨耗状态评估提供了更完整的信息表达。

## 三、章节目录

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 地铁车轮磨耗机理研究现状

1.2.2 车轮磨耗仿真与数据驱动预测研究现状

1.2.3 贝叶斯神经网络与不确定性量化研究现状

1.3 现有研究不足

1.4 研究目标

1.5 研究内容

1.6 技术路线

1.7 论文组织结构

第2章 地铁车辆动力学模型与磨耗速率仿真分析

2.1 轮轨接触与车轮磨耗机理

2.2 Archard 磨耗模型

2.3 Simpack 地铁车辆动力学模型建立

2.4 牵引/制动工况建模与仿真设置

2.5 不同运行状态下轮轨动力响应分析

2.6 仿真磨耗深度与等效轮径磨耗速率提取

2.7 仿真磨耗速率统计特征分析

2.8 本章小结

第3章 连续轮径实测数据处理与磨耗规律分析

3.1 实测数据来源与字段说明

3.2 镟修周期切分与局部里程归零

3.3 轮径异常值处理与因果滑动平滑

3.4 轮径磨耗量计算

3.5 群体平均磨耗曲线构建

3.6 不同车辆、轴位和左右轮磨耗差异分析

3.7 实测轮径磨耗速率提取与统计分析

3.8 本章小结

第4章 群体退化基准与个体残差预测框架

4.1 轮径磨耗趋势预测问题定义

4.2 候选退化基准函数形式

4.3 基于 AIC/BIC 的基准函数选取

4.4 “群体基准 + 个体残差修正”预测框架

4.5 输入特征设计与训练样本构造

4.6 本章小结

第5章 物理约束 MSE-VI-BNN 轮径磨耗趋势预测模型

5.1 轮径磨耗趋势预测总体框架

5.2 VI-BNN 基本原理与网络结构设计

5.3 MSE 损失函数选择依据

5.4 预测空间物理约束构建

5.4.1 磨耗单调性约束

5.4.2 磨耗速率约束

5.5 损失函数设计与模型训练策略

5.6 基于 MC 采样与残差校准的预测区间构建

5.7 本章小结

第6章 轮径磨耗趋势预测实验与结果分析

6.1 实验数据划分与评价指标

6.2 对比模型与参数设置

6.3 LSTM、GRU、BiLSTM 与标准 VI-BNN 预测结果对比

6.4 物理约束 VI-BNN 预测结果分析

6.5 消融实验

6.5.1 单调性约束消融

6.5.2 磨耗速率约束消融

6.5.3 群体退化基准消融

6.6 预测区间质量评价

6.7 典型车轮个体预测案例分析

6.8 本章小结

第7章 结论与展望

7.1 主要研究结论

7.2 主要创新点总结

7.3 研究不足

7.4 后续研究展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文及科研成果

## 四、技术路线

### （一）技术路线总述

本文技术路线遵循”机理仿真与实测分析并行—物理约束确定—问题建模—模型构建—区间输出—实验验证”的逻辑，分为双路径数据采集、五个阶段递进和七步实施流程。

### （二）技术路线框图（文字版）

【研究目标】

地铁车轮轮径磨耗趋势预测（单镟修周期内磨耗量 W 随局部累计里程 d 的演变趋势）

【路径 A：Simpack 磨耗机理仿真】

- 建立 Simpack 地铁车辆动力学模型

- 设置牵引/制动等典型运行工况

- 基于 Archard 磨耗模型仿真踏面磨耗深度

- 换算等效轮径磨耗量：WD,simd=2hym,d

- 提取仿真磨耗速率，得到集合 Rsim

【路径 B：连续轮径实测数据处理】

- 整理 400 天/960 车轮连续检测数据

- 镟修周期切分与局部里程归零

- 构建磨耗量：W=D0−D

- 因果滑动中位数平滑

- 分析车辆/轴位/轮位磨耗差异

- 滑动窗口回归提取实测磨耗速率，得到集合 Rreal

【阶段 1：磨耗规律分析与物理约束范围确定】

- 得到仿真磨耗速率集合 Rsim 与实测磨耗速率集合 Rreal

- 确定磨耗速率上界：rmax=γ⋅maxP95Rsim,P95Rreal

- 采用里程分箱对齐 960 个车轮磨耗序列，构建群体平均磨耗曲线 Wdb

- 通过 AIC/BIC 选取最优群体退化基准函数 Wbased

【阶段 2：轮径磨耗趋势预测问题建模】

- 基本建模单元：单个车轮在一个镟修周期内的连续磨耗序列

- 预测框架：Wid=Wbased+fθxi,d

- Wbased：群体退化基准；fθxi,d：VI-BNN 个体残差网络

- 输入：局部累计里程、近期磨耗率、车辆/轴位/轮位特征、牵引/制动统计量等（均因果构造）

【阶段 3：物理约束 MSE-VI-BNN 预测模型构建】

- 网络结构：确定性主干网络 + 末层 BayesLinear

- 损失函数：L=LMSE-W+βLKL+λ1Lmono+λ2Lrate

- 物理约束作用于最终预测磨耗量 Wid，而非残差 fθxi,d

【阶段 4：预测区间构建】

- 对 VI-BNN 权重进行 T 次 Monte Carlo 采样

- 计算预测均值 μ 与模型不确定性 σMC2

- 利用验证集残差估计 σres2

- 合成总方差：σtotal2=σMC2+σres2

- 构建 95% 预测区间：μ±1.96 σtotal

【阶段 5：实验验证与消融分析】

- 数据划分：前 60% 训练 / 中 10% 验证 / 后 30% 测试（时间外推）

- 对比模型：LSTM、GRU、BiLSTM、标准 MSE-VI-BNN、物理约束 MSE-VI-BNN

- 评价指标：MAE、RMSE、MSE、R2、PICP、PINAW、平均区间宽度

- 消融实验：去掉单调性约束 / 去掉磨耗速率约束 / 去掉群体退化基准

【最终输出成果】

- 单个车轮轮径磨耗趋势点预测结果

- 符合物理规律的磨耗演变曲线

- 带 95% 置信水平的磨耗趋势预测区间

- 与典型深度学习模型及标准 VI-BNN 的对比结论

- 面向地铁车辆状态监测的轮径磨耗趋势预测方法

### （三）技术路线简图（一页式）

Simpack 仿真 ──┐

├──→ 磨耗速率约束范围 + 群体退化基准 Wbased

实测数据处理 ──┘　　　　　　│

↓

基本建模单元：单车轮单镟修周期磨耗序列

↓

Wid=Wbased+fθxi,d

↓

物理约束 MSE-VI-BNN（主干确定性 + 末层 BayesLinear）

↓

MC 采样 + 验证集残差校准 → 95% 预测区间

↓

对比实验 / 消融实验 / 个体案例分析

### （四）七步实施流程

第一步，开展地铁车轮磨耗机理分析与 Simpack 仿真，形成仿真磨耗速率集合 Rsim。

第二步，进行连续轮径实测数据处理，计算轮径磨耗量 W=D0−D，并采用因果滑动中位数平滑。

第三步，采用里程分箱构建群体平均磨耗曲线，提取实测磨耗速率集合 Rreal，确定 rmax。

第四步，通过 AIC/BIC 选取 Wbased，建立 Wid=Wbased+fθxi,d 预测框架。

第五步，构建物理约束 MSE-VI-BNN 模型，采用”确定性主干 + 末层 BayesLinear”结构。

第六步，采用 MC 权重采样与验证集残差校准构建预测区间。

第七步，按 60%/10%/30% 划分数据集，开展对比实验与消融分析。

## 五、关键实施参数

| 项目 | 建议设置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本建模单元 | 单个车轮在一个镟修周期内的连续磨耗序列 | 多个镟修周期可拆成多个序列样本 |
| 训练/验证/测试划分 | 前 60% / 中 10% / 后 30% | 验证集用于超参数、约束权重和残差校准 |
| 预测对象 | 轮径磨耗量 W=D0−D | 磨耗速率为差分得到的约束对象 |
| 历史窗口长度 m | 建议 5～10 个检测点 | 用于输入特征与速率提取 |
| 预测步长 h | 单步滚动预测 | 按时间外推逐步预测 |
| 标准 MSE-VI-BNN | L=LMSE-W+βLKL | 不含单调性与速率约束 |
| 完整物理约束模型 | L=LMSE-W+βLKL+λ1Lmono+λ2Lrate | 约束作用于 Wid |
| KL 权重 β | 10−4∼10−2 | 通过验证集选取 |
| 实测速率窗口 | 7、14、21 天对比，初步建议 14 天 | 过短易受噪声影响，过长平滑局部加速 |
| 磨耗速率上界 | rmax=γ⋅maxP95Rsim,P95Rreal | γ 可取 1.05 或通过验证集选择 |
| MC 采样次数 T | 100 或 200 | 用于预测区间构建 |
| 区间目标 | 95% 预测区间，z=1.96 | 同时报告 PICP、PINAW 和平均区间宽度 |

## 六、正式论文撰写说明

为确保后续学位论文写作的方法严谨性和实验可复现性，正式论文撰写过程中需进一步落实以下事项。

首先，在公式表达方面，全文应统一采用 Word 公式编辑器或 LaTeX 编号公式进行排版，确保下标、希腊字母和集合符号表达一致，避免出现公式缺失、下标错乱或符号混用等问题。

其次，在训练样本构造方面，应明确历史窗口长度 m、预测步长 h 以及输入特征的具体构成方式，并说明单调性约束和磨耗速率约束均作用于同一车轮、同一镟修周期内的最终预测磨耗序列 Wid，而非单独作用于残差项 fθxi,d。

再次，在模型对比方面，标准 MSE-VI-BNN 与物理约束 MSE-VI-BNN 应保持相同的网络结构、训练策略和预测区间构建方式，仅在损失函数组成上存在差异，以保证对比实验的公平性和结论的可信度。

最后，在结果报告方面，测试结果建议同时给出基于平滑序列和原始检测序列的评价指标。其中，基于平滑序列的结果主要用于反映模型对磨耗趋势的拟合与外推能力，基于原始检测序列的结果则用于评价模型对现场实测数据的适应性和工程可用性。