# 基于 Simpack 磨耗速率约束与 MSE-VI-BNN 的地铁车轮轮径磨耗趋势预测研究

开题材料（研究内容·创新点·章节目录·技术路线）

# 基于 Simpack 磨耗速率约束与 MSE-VI-BNN 的地铁车轮轮径磨耗趋势预测研究

开题材料

## 一、研究内容

本文面向地铁车辆运营过程中车轮轮径随运行里程逐渐减小的问题，开展基于 Simpack 磨耗机理仿真与连续实测轮径数据融合的轮径磨耗趋势预测研究。研究对象为地铁车辆车轮轮径，预测目标为单个镟修周期内车轮轮径磨耗量随局部累计运行里程的演变趋势。

本文不以镟修阈值判定、超限时机预测、线路加权或多参数联合预测为主要研究内容，而是重点解决以下三个问题：

- 连续运营条件下，单个车轮轮径磨耗趋势预测精度不足；

- 纯数据驱动模型缺少磨耗机理与实测规律支撑的物理约束；

- 传统确定性神经网络只能输出点预测，难以给出可靠预测区间。

### （一）地铁车轮磨耗机理与 Simpack 磨耗速率仿真分析

基于轮轨接触理论与 Archard 磨耗模型，分析地铁车辆牵引、制动及直线/曲线运行条件下车轮踏面磨耗的形成机理。利用已有 Simpack 车辆动力学模型，设置不同牵引和制动工况，提取轮轨法向力、纵向力、蠕滑相关量及踏面磨耗深度等仿真结果，分析不同运行状态对磨耗速率的影响规律。

由于 Simpack 输出的是踏面局部法向磨耗深度，而实测数据为轮径等整体几何参数，本文不将仿真磨耗深度直接作为与实测轮径等类型的训练标签，而将其用于提取磨耗速率的物理合理范围。对于轮径测量基准位置 ym 处的仿真磨耗深度 hym,d，换算为等效轮径磨耗量：

WD,simd=2hym,d

进一步计算不同仿真工况下的轮径磨耗速率：

rsim,k=WD,sim,kd2−WD,sim,kd1d2−d1

得到仿真磨耗速率集合：

Rsim={rsim,k}

该结果用于后续物理约束 VI-BNN 模型中磨耗速率合理范围的确定。

### （二）连续轮径实测数据处理与磨耗规律分析

基于 400 天、960 个车轮的连续轮径检测数据，结合各检测日期对应的累计运行里程、完整镟修日期及镟修后轮径记录，建立车轮轮径磨耗分析数据集。以每个车轮镟修后首个有效轮径 Di,0 为基准，将镟修周期内局部累计运行里程归零，构建轮径磨耗量序列：

Wi,t=Di,0−Di,t

为降低检测噪声影响，采用因果滑动中位数对轮径序列平滑：

Di,t=MedianDi,t−m:t

窗口仅使用当前及历史检测数据，避免引入未来信息。基于平滑序列计算磨耗量，并分析不同车辆、轴位、左右轮之间的磨耗差异。

同时，采用滑动窗口线性回归提取实测磨耗速率：

rreal,i,t=Slope​Wi,t−m:t, di,t−m:t

得到实测磨耗速率集合：

Rreal={rreal,i,t}

该集合与 Simpack 仿真磨耗速率集合共同用于确定磨耗速率物理约束范围。

### （三）群体退化基准构建与轮径磨耗趋势预测问题定义

按局部累计里程对 960 个车轮磨耗序列进行对齐，构建群体平均磨耗曲线：

Wd=1Ndi=1NdWid

选取线性函数、幂函数和指数修正函数作为候选群体退化基准模型：

Wbased=ad

Wbased=adb

Wbased=q0expq1d−1

通过 AIC 和 BIC 信息准则比较拟合效果，选取最优基准函数。将单个车轮磨耗预测问题表示为：

Wid=Wbased+εix

其中，Wbased 描述群体平均磨耗趋势，εix 为反映车辆个体差异、轴位差异、左右轮差异及近期磨耗状态等因素的残差项。本文以轮径磨耗量 Wid 为直接预测目标，磨耗速率由预测磨耗量对里程的差分计算得到，并用于物理约束，而非单独作为预测目标。

### （四）基于 MSE-VI-BNN 的物理约束轮径磨耗趋势概率预测模型

针对 LSTM、GRU、BiLSTM 等确定性模型只能输出点预测、难以表达不确定性的问题，本文采用变分推断贝叶斯神经网络建立轮径磨耗趋势预测模型。实验表明，异方差高斯 NLL 损失在本数据集上训练不稳定，KL 散度项难以与似然项平衡，导致点预测精度与区间覆盖率同时下降。因此，本文采用 MSE 作为主要数据拟合项。在观测噪声近似同方差的假设下，MSE 与固定方差高斯负对数似然等价，适用于轮径磨耗量变化平滑、测量幅值较小的回归任务。

模型表示为：

Wid=Wbased+fθxi,d

其中 fθ⋅ 为 VI-BNN 残差预测网络，输入包括局部累计里程、车辆/轴位/轮位标识及近期磨耗状态特征。损失函数为：

L=LMSE-W+βLKL+λ1Lmono+λ2Lrate

1. 数据拟合项

LMSE-W=1Ni=1NWi−Wi2

2. KL 散度正则项

LKL 为变分后验权重分布与先验分布之间的 KL 散度，用于约束模型复杂度并保留贝叶斯权重不确定性，β 为 KL 项权重。

3. 磨耗单调性约束

Lmono=1N−1t=1N−1max​0, Wt−Wt+12

4. 磨耗速率约束

由预测磨耗量计算预测磨耗速率：

rt=Wt+1−Wtdt+1−dt

磨耗速率上界由 Simpack 仿真与实测统计共同确定：

rmax=max​P95Rsim, P95Rreal

对应约束损失为：

Lrate=1N−1t=1N−1max0,rt−rmax2+max0,−rt2

通过上述损失函数，模型在保持高预测精度的同时，使预测曲线满足磨耗单调性和合理磨耗速率范围要求。

### （五）预测区间构建、对比实验与消融分析

由于主模型采用 MSE 而非异方差 NLL 训练，预测区间不依赖方差输出头，而采用 Monte Carlo 权重采样与验证集残差校准 相结合的方法构建。通过 T 次权重采样得到预测集合 {Wj}j=1T，计算预测均值：

μ=1Tj=1TWj

模型不确定性为：

σMC2=1Tj=1TWj−μ2

结合验证集残差方差：

σres2=VarW−μ

得到总预测方差：

σtotal2=σMC2+σres2

构建 95% 预测区间：

μ±1.96 σtotal

实验采用时间外推划分：前 60% 为训练集、中间 10% 为验证集、后 30% 为测试集。对比模型包括 LSTM、GRU、BiLSTM、标准 MSE-VI-BNN 及物理约束 MSE-VI-BNN。评价指标包括 MAE、RMSE、MSE、R2、Coverage、平均区间宽度及 PINAW。通过对比实验与消融实验，验证 MSE-VI-BNN、单调性约束和磨耗速率约束对预测精度与区间质量的影响。

## 二、创新点

### 创新点一：提出 Simpack 仿真速率与实测速率融合的磨耗速率物理约束方法

现有轮径磨耗预测研究多依赖纯数据驱动建模，缺少对磨耗过程物理合理性的显式约束。本文不将 Simpack 磨耗深度直接等同于实测轮径标签，而是将其用于提取仿真磨耗速率集合，并与实测滑动窗口磨耗速率统计结果融合，确定预测磨耗速率上界 rmax，从而把车辆动力学仿真机理有效引入深度学习预测模型。该方法兼顾了机理可解释性与实测统计特征，为磨耗趋势预测提供物理边界约束。

### 创新点二：构建面向小样本轮径序列的 MSE-VI-BNN 趋势概率预测框架

针对轮径磨耗量变化平滑、样本规模有限、异方差 NLL 训练不稳定等问题，本文提出以 MSE 为主拟合项、以 KL 散度保留权重不确定性的 VI-BNN 框架，并采用 Monte Carlo 权重采样与验证集残差校准相结合的方法构建预测区间。该框架在保持贝叶斯神经网络不确定性量化能力的同时，避免了 NLL 与 KL 项难以平衡导致的精度退化，更适合地铁轮径磨耗这一小样本、强趋势性的工程预测任务。

### 创新点三：建立”群体退化基准 + 残差修正 + 物理约束”一体化预测模型

本文将 AIC/BIC 选取的群体退化基准函数与 VI-BNN 残差预测网络相结合，把”总体退化规律”和”个体偏离特征”分离建模；同时引入磨耗单调性约束和磨耗速率约束，使模型输出同时满足统计拟合精度、个体差异表达和物理合理性三方面要求，形成适用于地铁车轮轮径磨耗趋势预测的完整方法体系。

## 三、章节目录

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 车轮磨耗机理与仿真研究现状

1.2.2 车轮轮径磨耗预测方法研究现状

1.2.3 贝叶斯神经网络与不确定性预测研究现状

1.3 现有研究不足

1.4 研究目标

1.5 研究内容

1.6 技术路线

1.7 论文组织结构

第2章 地铁车轮磨耗机理与 Simpack 磨耗速率仿真分析

2.1 车轮踏面磨耗机理

2.1.1 轮轨接触与 Archard 磨耗模型

2.1.2 牵引/制动工况对磨耗的影响

2.2 Simpack 车辆动力学模型与仿真工况设置

2.3 仿真磨耗深度与等效轮径磨耗量换算

2.4 仿真磨耗速率提取与统计分析

2.5 仿真磨耗速率对物理约束确定的作用

2.6 本章小结

第3章 连续轮径实测数据处理与磨耗规律分析

3.1 数据来源与数据结构说明

3.2 镟修周期划分与局部累计里程归零

3.3 轮径磨耗量构建与因果平滑处理

3.4 不同车辆、轴位及左右轮磨耗差异分析

3.5 实测磨耗速率提取方法

3.6 实测磨耗速率统计与物理约束范围初步确定

3.7 本章小结

第4章 群体退化基准构建与轮径磨耗趋势预测问题定义

4.1 车轮磨耗序列对齐与群体平均磨耗曲线构建

4.2 候选退化基准函数形式

4.3 基于 AIC/BIC 的基准函数选取

4.4 “群体基准 + 残差修正”预测问题建模

4.5 输入特征与输出变量定义

4.6 本章小结

第5章 基于 MSE-VI-BNN 的物理约束轮径磨耗趋势预测模型

5.1 轮径磨耗趋势预测总体框架

5.2 VI-BNN 基本原理与网络结构设计

5.3 MSE 损失函数选择依据

5.4 物理约束损失函数设计

5.4.1 磨耗单调性约束

5.4.2 磨耗速率约束

5.5 模型训练策略与超参数设置

5.6 基于 MC 采样与残差校准的预测区间构建

5.7 本章小结

第6章 实验验证与结果分析

6.1 实验数据划分与评价指标

6.2 对比实验设计

6.2.1 与 LSTM、GRU、BiLSTM 的对比

6.2.2 与标准 MSE-VI-BNN 的对比

6.3 物理约束 VI-BNN 预测结果分析

6.4 预测区间质量分析

6.5 消融实验

6.5.1 单调性约束消融

6.5.2 磨耗速率约束消融

6.5.3 群体退化基准消融

6.6 结果讨论

6.7 本章小结

第7章 总结与展望

7.1 研究工作总结

7.2 主要结论

7.3 不足与展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文及科研成果

## 四、技术路线

### （一）技术路线总述

本文技术路线分为五条主线、八个步骤，整体遵循”机理仿真与实测分析并行—物理约束确定—模型构建—区间输出—实验验证”的逻辑。

### （二）技术路线框图（文字版）

【研究目标】

地铁车轮轮径磨耗趋势预测（单镟修周期内磨耗量 W 随局部累计里程 d 的演变趋势）

【路径 A：Simpack 磨耗机理仿真】

- 建立地铁车辆动力学模型

- 设置牵引/制动等运行工况

- 基于 Archard 磨耗模型仿真踏面磨耗深度

- 换算等效轮径磨耗量：WD,simd=2hym,d

- 提取仿真磨耗速率，得到集合 Rsim

【路径 B：连续轮径实测数据处理】

- 整理 400 天/960 车轮检测数据

- 镟修周期切分与局部里程归零

- 构建磨耗量：W=D0−D

- 因果滑动中位数平滑

- 分析车辆/轴位/轮位磨耗差异

- 滑动窗口回归提取实测磨耗速率，得到集合 Rreal

【阶段 1：磨耗规律分析与物理约束范围确定】

- 得到仿真磨耗速率集合 Rsim

- 得到实测磨耗速率集合 Rreal

- 确定磨耗速率上界：rmax=maxP95Rsim,P95Rreal

- 按局部里程对齐 960 个车轮磨耗序列，构建群体平均磨耗曲线 Wd

- 通过 AIC/BIC 选取最优群体退化基准函数 Wbased

【阶段 2：轮径磨耗趋势预测问题建模】

- 预测问题：Wid=Wbased+εix

- Wbased：群体退化基准

- εix：VI-BNN 残差预测网络

- 输入：局部累计里程、车辆/轴位/轮位特征、近期磨耗状态

- 输出：单个车轮在镟修周期内的磨耗量预测序列

【阶段 3：MSE-VI-BNN 物理约束预测模型构建】

模型结构：群体退化基准 + VI-BNN 残差网络

损失函数：

L=LMSE-W+βLKL+λ1Lmono+λ2Lrate

- LMSE-W：保证磨耗量点预测精度

- LKL：保留贝叶斯权重不确定性

- Lmono：保证磨耗量随里程非减

- Lrate：保证 0≤rt≤rmax

【阶段 4：预测区间构建】

- 对 VI-BNN 权重进行 T 次 Monte Carlo 采样

- 计算预测均值 μ 与模型不确定性 σMC2

- 利用验证集残差估计 σres2

- 合成总方差：σtotal2=σMC2+σres2

- 构建 95% 预测区间：μ±1.96σtotal

【阶段 5：实验验证与消融分析】

- 数据划分：前 60% 训练 / 中 10% 验证 / 后 30% 测试（时间外推）

- 对比模型：LSTM、GRU、BiLSTM、标准 MSE-VI-BNN、物理约束 MSE-VI-BNN

- 评价指标：MAE、RMSE、MSE、R2、Coverage、平均区间宽度、PINAW

- 消融实验：去掉单调性约束 / 去掉磨耗速率约束 / 去掉群体退化基准

【最终输出成果】

- 单个车轮轮径磨耗趋势点预测结果

- 符合物理规律的磨耗演变曲线

- 带 95% 置信水平的磨耗趋势预测区间

- 与典型深度学习模型及标准 VI-BNN 的对比结论

- 面向地铁车辆状态监测的轮径磨耗趋势预测方法

### （三）技术路线简图（一页式）

Simpack 仿真 ──┐

├──→ 磨耗速率约束范围 + 群体退化基准 Wbased

实测数据处理 ──┘　　　　　　│

↓

轮径磨耗趋势预测问题：Wd=Wbased+VI-BNN 残差

↓

MSE-VI-BNN + 单调性约束 + 速率约束

↓

MC 采样 + 残差校准 → 95% 预测区间

↓

对比实验 / 消融实验 / 结果分析