# 地铁车轮轮径磨耗趋势预测研究

研究内容·创新点·章节目录·技术路线（修订版 v3）

# 地铁车轮轮径磨耗趋势预测研究

研究内容 · 创新点 · 章节目录 · 技术路线（修订版 v3）

说明：本文档中红色字体内容为相对上一版的新增或修订部分。

## 一、研究内容

本文面向地铁车辆运营过程中车轮轮径随运行里程逐渐减小的问题，开展基于 Simpack 磨耗机理仿真、连续实测轮径数据和变分贝叶斯神经网络的轮径磨耗趋势预测研究。研究对象为地铁车辆车轮轮径，预测目标为镟修周期内车轮轮径磨耗量的演变趋势。

本文不以镟修阈值预测、超限时机估计、线路加权或多参数联合预测作为主要研究目标，而是重点解决连续运营条件下车轮轮径磨耗趋势预测精度不足、预测结果缺少物理约束以及预测区间表达不充分等问题。

### （一）地铁车轮磨耗机理与 Simpack 磨耗速率仿真分析

基于轮轨接触理论和 Archard 磨耗模型，分析地铁车轮踏面磨耗的形成机理。Archard 磨耗模型表明，车轮磨耗与轮轨法向力、切向力、相对滑动距离、蠕滑状态和材料磨耗系数等因素密切相关。基于已建立的 Simpack 地铁车辆动力学模型，设置牵引和制动等典型运行状态，提取轮轨力、纵向力、蠕滑相关量和踏面磨耗深度等仿真结果，分析牵引/制动状态对车轮踏面磨耗速率的影响规律。

Simpack 仿真结果不直接作为监督学习标签，而是从三个层面嵌入预测模型：首先，通过不同牵引/制动工况及不同轴位、左右轮条件下的轮轨动力响应和磨耗深度分析，揭示运行状态与轮位结构对轮径磨耗速率的影响规律；其次，将仿真得到的等效轮径磨耗速率与实测磨耗速率统计结果共同用于确定预测磨耗速率的合理边界；最后，基于 Simpack 在不同典型工况和轮位条件下输出的等效磨耗速率，构建轮位相关物理强度指标，并作为静态物理输入特征引入 MSE-VI-BNN 模型。

由于 Simpack 直接输出的是踏面局部法向磨耗深度，而实测数据主要为轮径等几何尺寸参数，因此本文不将 Simpack 磨耗深度直接作为与实测轮径同类型的训练标签，而是将其用于提取磨耗速率的物理合理范围。对于轮径测量基准位置 ym 处的仿真磨耗深度 hym,d，可近似换算为轮径磨耗量：

WD,simd=2hym,d

进一步计算不同仿真工况 k 和不同轮位 w 下的轮径磨耗速率：

rsim,k,w=WD,sim,k,wd2−WD,sim,k,wd1d2−d1

由此得到仿真磨耗速率集合：

Rsim={rsim,k,w}

该集合用于后续构建磨耗速率物理边界约束及轮位相关物理强度特征。Simpack 可按轴位、左右轮分别输出磨耗速率，为不同轮位磨耗差异的机理解释和物理先验特征构建提供依据。

### （二）连续轮径实测数据处理与磨耗规律分析

基于 400 天、960 个车轮的连续轮径检测数据，结合每个检测日期对应的累计运行里程、完整镟修日期、镟修后轮径以及轮位编号，建立地铁车轮轮径磨耗分析数据集。本文以”单个车轮在一个镟修周期内的连续轮径磨耗序列”为基本建模单元，将每个车轮的镟修周期进行切分，并以镟修后首个有效轮径作为初始轮径 Di,0。

轮径磨耗量定义为：

Wi,t=Di,0−Di,t

其中，Di,t 为第 i 个车轮在第 t 个检测点的实测轮径，Wi,t 为对应的轮径磨耗量。为降低检测噪声对磨耗趋势分析的影响，采用因果滑动中位数方法对轮径序列进行平滑处理：

Di,t=MedianDi,t−m:t

其中，窗口仅使用当前及历史检测数据，避免引入未来信息。随后基于平滑后的轮径序列计算轮径磨耗量，分析不同车辆、不同轴位、左右轮之间的磨耗差异。

同时，采用滑动窗口线性回归方法提取实测轮径磨耗速率：

rreal,i,t=Slope​Wi,t−m:t, di,t−m:t

得到实测磨耗速率集合：

Rreal={rreal,i,t}

该集合与 Simpack 仿真磨耗速率集合共同用于确定预测模型中的磨耗速率合理范围。

### （三）群体退化基准构建与个体残差建模

为描述车轮轮径磨耗的总体演变趋势，本文首先对 960 个车轮的磨耗序列按照局部累计里程进行对齐。由于不同车轮检测时刻和累计里程点并不完全一致，本文采用里程分箱方法构建群体平均磨耗曲线。将局部累计里程划分为若干等间隔区间，在每个里程区间内统计对应车轮磨耗量的均值或中位数，得到群体平均磨耗曲线：

Wdb=1Nbi,t∈Bb​Wi,t

其中，Bb 表示第 b 个里程区间，Nb 表示该区间内的样本数量。

为构建群体退化基准函数，选取线性函数、幂函数和指数修正函数作为候选模型：

Wbased=ad

Wbased=adb

Wbased=q0expq1d−1

通过 AIC 和 BIC 信息准则比较不同函数形式对实测平均磨耗曲线的拟合效果，选取最适合的群体退化基准函数。当 AIC 与 BIC 结果不一致时，优先选取 BIC 推荐且外推稳定性更好的较简模型；若多个模型准则值差异小于 2，则结合物理可解释性和尾部外推表现综合确定。

在此基础上，本文采用”群体退化基准 + 个体残差修正”的预测框架。最终模型表示为：

Wid=Wbased+fθxi,d

其中，Wbased 为群体退化基准函数，fθxi,d 为 VI-BNN 残差预测网络，表示第 i 个车轮相对于群体平均磨耗趋势的个体偏差，Wid 为最终预测的轮径磨耗量。

输入特征 xi 包括局部累计里程、当前轮径磨耗量、群体基准磨耗量、近期磨耗率、车辆编号、轴位编号、左右轮编码、转向架位置以及轮位相关 Simpack 物理强度特征 Iiwheel 等。其中，近期磨耗率采用滑动窗口线性回归获得，用于表征车轮当前磨耗状态；Iiwheel 由 Simpack 在不同典型工况和轮位条件下的磨耗速率归一化得到，为静态物理先验特征。所有输入特征均按因果方式构造，不使用未来检测点信息。

需要说明的是，由于现场缺乏与轮径检测时刻对应的实测牵引/制动运行统计，本文未构建样本级时变工况特征 Ii,tphys，而采用 Simpack 提供的轮位相关结构型物理先验信息。

### （四）基于 MSE-VI-BNN 的轮径磨耗趋势预测模型

针对传统 LSTM、GRU、BiLSTM 等确定性模型只能输出点预测结果、缺少不确定性表达的问题，本文采用变分推断贝叶斯神经网络建立轮径磨耗趋势预测模型。考虑到异方差高斯 NLL 损失在本数据集上训练不稳定，且 KL 散度项难以与似然项取得良好平衡，导致点预测精度下降，因此本文最终采用 MSE 作为主要数据拟合项。

在观测噪声近似同方差高斯的假设下，MSE 与负对数似然仅差一个常数项，因此 MSE-VI-BNN 仍属于概率建模框架，只是未显式学习异方差观测噪声项。模型损失函数定义为：

L=LMSE-W+βLKL+λ1Lmono+λ2Lbound

其中，LMSE-W 为轮径磨耗量预测误差：

LMSE-W=1Ni=1NWi−Wi2

LKL 为变分后验权重分布与先验分布之间的 KL 散度，用于约束模型复杂度并保留贝叶斯权重不确定性，β 为 KL 项权重。为降低 KL 项在小样本退化序列训练中的不稳定影响，本文采用”确定性主干网络 + 末层 BayesLinear”的部分贝叶斯结构。确定性主干网络用于提取轮径磨耗状态特征，末层 BayesLinear 用于进行残差预测并刻画模型参数不确定性。

### （五）轮位相关 Simpack 物理强度特征与预测空间物理约束

#### 1. 轮位相关 Simpack 物理强度特征构建

设 k=1,…,K 为 Simpack 典型工况，w 为轮位类型，由轴位和左右轮共同确定。Simpack 在工况 k、轮位 w 下的等效轮径磨耗速率记为 rsim,k,w。首先计算轮位 w 下的平均仿真磨耗速率：

rsim,w=1Kk=1Krsim,k,w

进一步定义轮位物理强度指标：

Iwwheel=1Kk=1Krsim,k,wrsim,w

对于第 i 个实测车轮，根据其轴位和左右轮编码映射到 Simpack 轮位 wi，得到该车轮的静态物理强度特征：

Iiwheel=Iwiwheel

Iiwheel 反映该轮位在 Simpack 仿真条件下的相对磨耗强度，作为 VI-BNN 的静态物理输入特征，用于辅助模型学习不同轴位和左右轮之间的磨耗差异。

#### 2. 预测空间物理约束构建

为使模型预测结果符合车轮磨耗的基本物理规律，本文在 MSE-VI-BNN 中引入两个预测空间物理约束项。需要强调的是，物理约束作用于最终预测磨耗量 Wid，而不是作用于残差 fθxi,d。

第一是磨耗单调性约束。由于车轮轮径磨耗量随运行里程总体应非减，因此定义：

Lmono=1N−1t=1N−1max​0, Wt−Wt+12

第二是磨耗速率边界约束。由预测磨耗量计算预测磨耗速率：

rt=Wt+1−Wtdt+1−dt

根据 Simpack 仿真磨耗速率集合和实测磨耗速率集合共同确定磨耗速率上界：

rmax=γ⋅max​P95Rsim, P95Rreal

其中，γ 为安全系数，用于避免过强约束压制少数快速磨耗样本。本文约束预测磨耗速率满足：

0≤rt≤rmax

对应的磨耗速率边界约束损失为：

Lbound=1N−1t=1N−1max0,rt−rmax2+max0,−rt2

上述单调性约束和磨耗速率边界约束均为软约束，而非对预测结果进行后处理硬裁剪。软约束能够在数据拟合精度和物理合理性之间进行折中，并通过验证集选择约束权重 λ1 和 λ2。

可选地，在消融实验中进一步检验 Simpack 名义混合参考速率软约束 Lphys-rate 的作用，但不作为主方案。

### （六）预测区间构建与模型验证

由于本文主模型采用 MSE 而非异方差 NLL 训练，因此预测区间不依赖方差输出头，而采用 VI-BNN 权重采样和验证集残差校准相结合的方法构建。通过 T 次 Monte Carlo 权重采样得到多个预测结果 {Wj}j=1T，预测均值为：

μ=1Tj=1TWj

模型不确定性为：

σMC2=1Tj=1TWj−μ2

进一步结合验证集残差方差：

σres2=VarW−μ

得到总预测方差：

σtotal2=σMC2+σres2

由此构建预测区间：

μ±zα/2 σtotal

数据集按时间顺序划分为训练集、验证集和测试集，其中前 60% 数据用于模型训练，中间 10% 数据用于超参数选择、约束权重选择和残差校准，后 30% 数据用于最终测试评价。测试集不参与任何模型训练和区间校准，以避免信息泄漏。

模型验证采用 LSTM、GRU、BiLSTM、标准 MSE-VI-BNN 和物理约束 MSE-VI-BNN 作为对比模型。其中，标准 MSE-VI-BNN 指采用 LMSE-W+βLKL 训练的模型，不包含单调性约束和磨耗速率边界约束，也不包含轮位物理强度特征 Iiwheel；物理约束 MSE-VI-BNN 则在标准模型基础上进一步加入 Lmono、Lbound 和 Iiwheel。两类 VI-BNN 模型采用相同网络结构与 MC 区间构建方式，仅损失函数和输入特征组成不同，以保证对比公平。评价指标包括 MAE、RMSE、MSE、R2、PICP、PINAW 和平均区间宽度等。

## 二、创新点

结合当前数据条件和模型设计，本文主要创新点如下。

### 创新点一：提出 Simpack 仿真速率与实测速率融合的磨耗速率预测空间约束机制

针对 Simpack 磨耗仿真结果与现场轮径检测数据在数据类型和尺度上不一致的问题，本文不将仿真磨耗深度直接作为监督学习标签，而是从机理解释、速率边界和轮位物理先验三个层面嵌入预测模型。Simpack 首先用于揭示不同牵引/制动工况及不同轴位、轮位条件下的磨耗速率差异，其次与实测磨耗速率统计结果共同确定预测磨耗速率边界，最后基于 Simpack 轮位磨耗速率输出构建结构型物理强度特征。该方法将 Simpack 机理信息由单纯边界约束扩展为”边界 + 轮位先验”的综合物理嵌入方式。

### 创新点二：构建”群体退化基准 + VI-BNN 个体残差修正”的轮径磨耗趋势预测框架

本文基于 960 个车轮的连续轮径检测数据，采用里程分箱方法构建群体平均磨耗曲线，并通过 AIC/BIC 信息准则选取合适的群体退化基准函数 Wbased；在此基础上，采用 VI-BNN 对单个车轮相对于群体基准的个体残差进行建模。该框架将群体共性退化规律与车辆个体差异、轴位差异、左右轮差异及近期磨耗状态等因素分离开来，使模型既具备较强的总体趋势表达能力，又能够反映单个车轮的个性化磨耗特征，从而提高了轮径磨耗趋势预测的可解释性和个体适应能力。

### 创新点三：提出面向轮径磨耗趋势预测的物理约束 MSE-VI-BNN 概率预测方法

针对异方差 NLL 损失在本数据集上训练不稳定、点预测精度下降的问题，本文采用固定高斯观测噪声假设下的 MSE 作为数据拟合项，并结合 KL 散度、磨耗单调性约束、磨耗速率边界约束及轮位相关 Simpack 物理强度特征 Iiwheel，构建物理约束 MSE-VI-BNN 模型；同时，通过 Monte Carlo 权重采样与验证集残差校准相结合的方法构建预测区间。该方法在保持 VI-BNN 权重不确定性建模能力的同时，使预测磨耗曲线满足单调性和合理磨耗速率范围要求，并增强了对不同轮位磨耗差异的物理解释能力。

## 三、章节目录

摘要 | Abstract

第1章 绪论 — 1.1 研究背景与意义；1.2 国内外研究现状；1.3 现有研究不足；1.4 研究目标；1.5 研究内容；1.6 技术路线；1.7 论文组织结构

第2章 地铁车辆动力学模型与磨耗速率仿真分析 — 2.1 轮轨接触与磨耗机理；2.2 Archard 磨耗模型；2.3 Simpack 模型建立；2.4 牵引/制动工况设置；2.5 轮轨动力响应分析；2.6 等效轮径磨耗速率提取；2.7 不同轮位磨耗速率统计；2.8 轮位相关物理强度特征构建；2.9 本章小结

第3章 连续轮径实测数据处理与磨耗规律分析

第4章 群体退化基准与个体残差预测框架

第5章 物理约束 MSE-VI-BNN 轮径磨耗趋势预测模型 — 5.4 轮位相关 Simpack 物理强度特征；5.5 预测空间物理约束构建

第6章 轮径磨耗趋势预测实验与结果分析 — 6.5 消融实验（边界约束 / 轮位物理强度 / 群体基准）

第7章 结论与展望

参考文献 | 致谢 | 攻读学位期间发表的学术论文及科研成果

## 四、技术路线

### （一）技术路线总述

本文技术路线遵循”机理仿真与实测分析并行—物理约束与轮位先验确定—问题建模—模型构建—区间输出—实验验证”的逻辑。

### （二）技术路线框图（文字版）

【研究目标】 单镟修周期内磨耗量 W 随局部累计里程 d 的演变趋势预测

【路径 A：Simpack 仿真】 建立动力学模型 → 设置牵引/制动工况 → 按轴位/轮位输出 rsim,k,w → 计算机理解释、rmax 与 Iwwheel

【路径 B：实测数据处理】 960 车轮轮径数据 → 镟修周期切分 → W=D0−D → 因果平滑 → 提取 Rreal

【阶段 1】 构建 Wdb、Wbased、rmax、Iwwheel

【阶段 2】 Wid=Wbased+fθxi,d，输入含 Iiwheel

【阶段 3】 物理约束 MSE-VI-BNN：L=LMSE-W+βLKL+λ1Lmono+λ2Lbound

【阶段 4】 MC 采样 + 验证集残差校准 → 95% 预测区间

【阶段 5】 对比实验与消融分析（含 Simpack 边界、轮位强度贡献）

### （三）七步实施流程

- Simpack 按工况×轮位输出磨耗速率，完成机理解释与 Iwwheel 构建

- 实测轮径数据处理与磨耗量计算

- 群体平均曲线、Wbased 与 rmax 确定

- 建立 Wid=Wbased+fθxi,d 框架

- 构建物理约束 MSE-VI-BNN，引入 Iiwheel

- MC 采样与残差校准构建预测区间

- 对比实验与消融分析

## 五、关键实施参数

| 项目 | 建议设置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本建模单元 | 单个车轮单镟修周期序列 | 多周期可拆成多个样本 |
| 数据划分 | 60% / 10% / 30% | 验证集用于超参、约束权重和残差校准 |
| 预测对象 | W=D0−D | 速率由 W 差分得到 |
| Simpack 轮位强度 | Iiwheel=Iwiwheel | 静态特征，由轴位/左右轮映射 |
| 标准 MSE-VI-BNN | L=LMSE-W+βLKL | 无边界约束、无 Iiwheel |
| 完整物理约束模型 | L=LMSE-W+βLKL+λ1Lmono+λ2Lbound | 输入含 Iiwheel |
| rmax | γ⋅maxP95Rsim,P95Rreal | γ 可取 1.05 |
| MC 采样次数 T | 100 或 200 | 用于区间构建 |
| 区间目标 | 95%，z=1.96 | 报告 PICP、PINAW |

## 六、消融实验设计

| 实验组 | Simpack 边界 | Iiwheel | 轴位/轮位编码 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | × | × | √ | 标准 MSE-VI-BNN 基准 |
| B | 仅实测 P95 | × | √ | 实测边界作用 |
| C | Simpack+实测 | × | √ | Simpack 对边界贡献 |
| D | √ | √ | √ | 主推荐方案 |
| E | √ | × | √ | 检验轮位强度独立贡献 |
| F | √ | √ | × | 检验物理强度与编码关系 |

## 七、正式论文撰写说明

为确保后续学位论文写作的方法严谨性和实验可复现性，正式论文撰写过程中需进一步落实以下事项。

首先，在公式表达方面，全文应统一采用 Word 公式编辑器或 LaTeX 编号公式进行排版，确保下标、希腊字母和集合符号表达一致。

其次，在 Simpack 融合方面，应明确 Simpack 按轴位、左右轮输出磨耗速率，并给出实测轮位编码与 Simpack 轮位 w 的映射表；同时说明由于缺少实测牵引/制动运行统计，本文采用轮位相关静态物理强度 Iiwheel，而非样本级时变工况特征。

再次，在模型对比方面，标准 MSE-VI-BNN 与物理约束 MSE-VI-BNN 应保持相同网络结构、训练策略和区间构建方式，仅在损失函数和输入特征组成上存在差异。

最后，在结果报告方面，建议同时给出基于平滑序列和原始检测序列的评价指标，并通过消融实验分别验证 Simpack 速率边界和 Iiwheel 的独立贡献。

## 八、修订说明（相对 v2 版）

1. Simpack 作用由”仅确定 rmax“扩展为”机理解释 + 速率边界 + 轮位物理强度 Iiwheel“。

2. 明确无实测牵引/制动统计，不构建 Ii,tphys，改用 Simpack 轮位静态特征。

3. 损失函数中 Lrate 更名为 Lbound，含义为磨耗速率边界约束。

4. 新增公式 (25)–(27) 定义 Iwwheel 与 Iiwheel。

5. 更新创新点、消融实验表与技术路线。