# 附录 B：ramp=0.7 结果诊断与 ramp≥0.8 不收敛问题排查

# B.1 ramp=0.7 结果图的异常现象

ramp=0.7、d=2 mm、t=1×10⁻⁴ s 条件下的速度场云图显示以下异常：

| 异常现象 | 位置 | 图中表现 | 物理预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部空间边界高速 | 上边界、左右边界 | 红色，300+ m/s | 出口处应为低速（<50 m/s） |
| 射流区反而低速 | 泄漏孔上方 | 蓝色，50~100 m/s | 应为全域最高速度区（300+ m/s） |
| 管道内部均匀高速 | 管道全域 | 黄色，~200 m/s | 远端应接近静止（<20 m/s） |

诊断结论：速度场模式完全反转，外部空间的膨胀波主导了流场，真正的泄漏射流被淹没。

# B.2 根本原因分析

核心问题：外部空间域的初始压力被设为 p_in（高压），与出口边界条件 p_atm 严重不一致。

当 ramp=0.7 时：

初始压力（若全域 p_in）：p_in = 101325 + 0.7 × 600000 = 521,325 Pa

出口边界压力：p_atm = 101,325 Pa

压力比：521325 / 101325 = 5.15（远超临界比 1.893）

这意味着仿真一开始，外部空间的三个出口边界（上、左、右）就同时产生壅塞膨胀，从边界向内传播超声速膨胀波。这些膨胀波的速度远大于泄漏射流，完全掩盖了泄漏孔处的真实流动。

ramp≥0.8 不收敛的原因：随着 ramp 增大，初始压力与出口压力的落差进一步加大（ramp=1.0 时压力比达 6.92），边界膨胀波更加剧烈，求解器在出口附近遇到极大的密度和速度梯度，非线性迭代无法收敛，表现为"不报错但一直卡在某个时间步"。

# B.3 解决方案

## 方案一：分域初始化（推荐，最直接有效）

在 COMSOL 中对不同流体域设置不同的初始条件：

| 区域 | 初始压力 | 初始温度 | 初始速度 | COMSOL 操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道内部流体域 | p_in | T0 | 0 | 在"初始值"节点中，对管道域单独添加初始值 |
| 泄漏孔通道 | p_in | T0 | 0 | 与管道域相同 |
| 外部空间域 | p_atm | T0 | 0 | 对外部空间域单独添加初始值 |

COMSOL 操作步骤：

在"高马赫数流动"物理场下，右键点击 → 添加"初始值 2"

在"初始值 1"的"域选择"中仅选择管道 + 泄漏孔域，设 p = p_in

在"初始值 2"的"域选择"中仅选择外部空间域，设 p = p_atm

两个初始值节点的温度均设为 T0，速度设为 0

这样外部空间的初始压力与出口边界完全一致，不会产生虚假膨胀波。唯一的压力不连续位于泄漏孔口，这正是我们要模拟的物理现象。

## 方案二：用前一步 ramp 的收敛解作为下一步初始值（续算法）

利用已经收敛的 ramp=0.7 解作为 ramp=0.8 的初始场：

确保 ramp=0.7 的解已经存储

新建研究步骤"瞬态 2"，在"初始值"设置中选择"来自解"→ 选择 ramp=0.7 的解

将 ramp 改为 0.8，重新求解

依次 0.8 → 0.9 → 1.0

注意：如果 ramp=0.7 的解本身存在膨胀波问题（如当前结果图），则续算法无法修复根本问题，应优先实施方案一。

## 方案三：将 ramp 改为时间函数（动态加载）

不再用固定的 ramp 值，而是让入口压力随时间平滑增长：

p_in(t) = p_atm + min(t / t_ramp, 1) × p_gauge

其中 t_ramp 为加载时间常数，建议取 1e-3 s（1 ms）。

COMSOL 实现：

全局参数中定义 t_ramp = 1e-3[s]

将入口压力表达式改为：p_atm + min(t/t_ramp, 1) * p_gauge

外部空间初始压力设为 p_atm，管道初始压力设为 p_atm（从零压差开始）

系统从无压差状态平滑过渡到满压差状态

此方案避免了任何突然的压力跃变，收敛性最好，但需要较长的计算时间以覆盖加载过程。

## 方案四：求解器参数调整（辅助手段）

配合上述方案，还可以调整求解器参数以提高收敛性：

| 参数 | 当前值 | 建议值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大时间步 | 自动 | 1e-6 s | 限制求解器自动增大步长 |
| 相对容差 | 1e-3 | 1e-2 | 初始阶段可临时放宽 |
| 非线性最大迭代 | 默认(4~8) | 25 | 给予更多迭代次数 |
| CFL 数（若可设） | 自动 | 0.5 | 降低 CFL 提高稳定性 |
| 伪时间步进 | 关闭 | 开启 | 帮助每个时间步内找到收敛解 |

# B.4 推荐的修正操作顺序

| 步骤 | 操作 | 验证要点 |
| --- | --- | --- |
| 步骤 1 | 实施"分域初始化"（方案一） | 管道域 p=p_in，外部空间域 p=p_atm |
| 步骤 2 | 从 ramp=0.1 重新试算 | 确认射流出现在泄漏孔位置（而非边界处） |
| 步骤 3 | ramp=0.1 通过后，直接尝试 ramp=0.5 | 若通过，跳至 ramp=0.8 |
| 步骤 4 | 若 ramp=0.8 仍卡住，改用动态加载（方案三） | p_in(t) = p_atm + min(t/t_ramp, 1)*p_gauge |
| 步骤 5 | 达到 ramp=1.0 后进行参数化扫描 | d=1 mm, 1.5 mm, 2 mm |

# B.5 如何判断修正后的结果是否正确

修正后的速度场应当具有以下特征：

| 区域 | 预期速度 | 预期颜色（0~400 m/s 色标） |
| --- | --- | --- |
| 泄漏孔喉部 | 300~350 m/s（Ma≈1） | 橙色 ~ 红色 |
| 孔口出口射流核心 | 350~400+ m/s（Ma>1） | 深红色（最高速度区） |
| 射流扩展区 | 沿径向衰减至 50~100 m/s | 蓝绿 → 蓝色过渡 |
| 管道内部远端 | 10~20 m/s | 深蓝色（接近静止） |
| 外部空间远场 | <10 m/s | 深蓝色（接近静止） |
| 外部空间出口边界 | <5 m/s | 深蓝色 |

关键判据：全域最高速度应出现在泄漏孔口处，而非边界处。