# 孔径参数化扫描与声学分析执行方案

基于 ramp 阻塞转折验证与 ramp=1 孔喉参数校核结果

# 一、后续 7 步执行计划

## 第 1 步：固定 ramp=1.0，设置孔径参数化扫描

固定 ramp=1.0（入口绝对压力 701325 Pa），将 d 设为参数化扫描变量：1[mm] 1.5[mm] 2[mm]。

## 第 2 步：先单独计算 d=1.0 mm

最小孔径对网格和时间步最敏感。检查收敛性、网格质量和孔喉 Ma 是否接近 1。

## 第 3 步：准稳态验证

对 d=2.0 mm 延长计算到至少 t=5.0e-4 s 作为代表工况验证。确定准稳态判据和提取时间后，d=1.0、1.5、2.0 mm 三个孔径都应在同一准稳态判据下提取结果。不能只验证 d=2 mm 就默认其余孔径已达准稳态。

| 监控变量 | 判据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 孔口质量流量 m_dot(t) | 波动 <1%~3% | 准稳态核心判据 |
| 孔喉平均 Ma(t) | 稳定接近或超过 1 | 阻塞状态确认 |
| 孔喉平均压力 p(t) | 趋于稳定 | 截面压力校核 |
| 孔喉平均温度 T(t) | 趋于稳定 | 膨胀冷却状态 |
| Ma>1 区域长度 | 不再持续增长 | 射流结构稳定 |

## 第 4 步：统一截线提取流场参数

| 截线位置 | 物理意义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 出口前 0.5d | 孔道内部上游 | 上游压力/温度稳定性 |
| 出口前 0.3d | 推荐孔喉校核位置 | 寻找 Ma 接近 1 的截面 |
| 几何出口处 | 孔口出口 | 出口局部加速/阻塞判断 |
| 出口后 0.5d | 初始膨胀区 | 欠膨胀加速 |
| 出口后 1.0d | 射流发展区 | 高速核心区发展 |

## 第 5 步：质量流量、Cd 和射流结构

| 指标 | 计算方式 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| 质量流量 | 边界/截面积分 | 孔径效应核心指标 |
| 理想阻塞流量 | A*p0*sqrt(gamma/(RT0))*... | 理论参考值 |
| 流量系数 Cd | m_dot_sim/m_dot_ideal | 收缩/黏性/几何效应 |
| Re | rho*U*d/mu | 解释 Cd 差异 |
| Ma>1 区域长度 | 云图/等值线 | 欠膨胀射流尺度 |
| 高速核心长度 | 中心线速度衰减 | 射流影响范围 |

2D 平面模型质量流量为单位厚度值（近似正比 d），轴对称圆孔为总流量（近似正比 d 平方）。Cd 会随 Re 变化。

## 第 6 步：声学特征频率理论估算

声学部分不做 RANS 压力探针真实频谱结论。仅基于准稳态流场参数，通过理论公式估算混合噪声频率、screech 可能频率和综合声学频带。

旧方案中"添加压力探针、输出 1 us 步长、FFT 提取主频"的流程降级为"仅用于准稳态监控或数值非定常性观察"，不能作为真实声学频谱结论。

## 第 7 步：论文声学频带表述

| 孔径/mm | 混合噪声 | screech 估算 | 预计特征频带 | 声功率级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 63~79 kHz | ~170 kHz（若存在） | 60~170 kHz | ~66 dB |
| 1.5 | 42~53 kHz | ~114 kHz（若存在） | 40~115 kHz | ~70 dB |
| 2.0 | 31~39 kHz | ~85 kHz（若存在） | 30~100 kHz | ~72 dB |

表述要求：

频带写成"预计特征频带"，不写"主要能量一定集中"

工程检测建议传感器覆盖 20~200 kHz

注明"理论估算值，定量声谱预测需实验或 LES/FWH 验证"

# 二、声学分析工作流

## 2.1 从 CFD 提取声学输入参数

| 参数 | COMSOL 提取方式 | 声学用途 |
| --- | --- | --- |
| 射流速度 Uj | 孔口出口截线平均速度 | Strouhal 频率、声功率 |
| 射流马赫数 Mj | 截线平均 Ma | screech 频率 |
| 射流密度 rho_j | 由 p/T 计算 | 声功率 |
| 射流温度 Tj | 截线平均温度 | 当地声速 |
| 质量流量 | 边界积分 | 声源强度参考 |

## 2.2 公式计算

Strouhal：f_mix = 0.2 * Uj / d

Screech：Ls = pi*d*sqrt(Mj^2-1)/2.4，f_screech = Uj/[Ls*(1+0.7*Mj)]

声功率：W = 1e-4 * rho_j * Uj^8 * d^2 / c0^5

Screech 注意：Mj 应同时取仿真局部值（~1.35）和理论完全膨胀值（~1.91）。当 Mc>1（Mj>1.43）时 screech 反馈可能中断。

## 2.3 压力探针 FFT 的正确用途

可以做：监控准稳态、观察大尺度数值振荡。

不能做：不能对 FFT 结果声称得到泄漏声学主频；不能将 RANS 压力波动等同于真实声发射频谱。

## 2.4 （可选）COMSOL LNS 声传播仿真

|  | 公式计算 | LNS 声传播 |
| --- | --- | --- |
| 回答的问题 | 声源频率和强度 | 声波空间传播和衰减 |
| 输出 | 标量（频率、功率级） | 二维声压分布图 |
| 声源 | 公式估算 | 需手动定义 |
| 额外模块 | 不需要 | 需声学模块许可 |

LNS 步骤：稳态解作为背景流 -> 新建 LNS 频域物理场 -> 定义声源 -> 加 PML -> 频率扫描 10~200 kHz。

LNS 限制：声源需手动定义，背景流来自 RANS。相对分布有参考价值，绝对声压级精度受限于声源模型。

# 三、论文声学章节建议结构

泄漏声源机制分析（混合噪声、screech、BBSAN）

特征频率估算表（各孔径 f_mix、f_screech、综合频带）

声功率量级估算表

（若做了 LNS）声压分布云图和衰减曲线

工程建议：传感器 20~200 kHz

局限性：2D vs 3D、RANS 限制、需 LES+FWH 验证

# 四、Python 计算脚本

import numpy as np

def leak_acoustics(d_mm, Uj, Mj, Tj, p_throat):
    d = d_mm * 1e-3
    gamma, R, c0 = 1.4, 287.0, 343.0
    rho_j = p_throat / (R * Tj)

    f_mix_lo = 0.2 * 313.0 / d
    f_mix_hi = 0.2 * Uj / d

    f_scr, Mc = None, None
    if Mj > 1:
        Ls = np.pi * d * np.sqrt(Mj**2-1) / 2.4
        Mc = 0.7 * Mj
        f_scr = Uj / (Ls * (1+Mc))

    W = 1e-4 * rho_j * Uj**8 * d**2 / c0**5
    Lw = 10 * np.log10(W / 1e-12)

    mc_note = ""
    if Mc and Mc > 1:
        mc_note = ", Mc>1 feedback uncertain"
    scr_str = f"{f_scr/1e3:.0f} kHz (Mc={Mc:.2f}{mc_note})" if f_scr else "N/A"
    print(f"d={d_mm}mm: f_mix={f_mix_lo/1e3:.0f}~"
          f"{f_mix_hi/1e3:.0f} kHz, "
          f"f_screech={scr_str}, Lw={Lw:.0f} dB")

# Replace with actual CFD extracted values
leak_acoustics(1.0, 394, 1.35, 230, 287270)
leak_acoustics(1.5, 394, 1.35, 230, 287270)
leak_acoustics(2.0, 394, 1.35, 230, 287270)

上面的 Uj、Mj、Tj、p_throat 应替换为每个孔径从 COMSOL 准稳态结果实际提取的数值。

# 五、COMSOL 气动声学模块（LNS）完整操作步骤

若论文需要声压空间分布图、管道内声传播特性或声辐射指向性，可在流场基础上补做线性化 Navier-Stokes（LNS）频域仿真。需要 COMSOL 声学模块许可。

## 第一步：准备背景流场

用当前"高马赫数流动"模型求得 ramp=1.0 的准稳态解

取准稳态阶段最后一个时间步的解作为背景流

也可新建"稳态"研究步骤，用瞬态解作为初始值求解稳态

## 第二步：新建 LNS 物理场

模型开发器 → 右键"物理场" → 添加物理场

选择：声学 → 气动声学 → 线性化 Navier-Stokes, 频域

空间维度选择与流场模型一致（二维）

## 第三步：设置背景流场

在 LNS 物理场节点下找到"背景流场"设置

选择"来自解"（From solution），指向第一步的稳态/准稳态解

COMSOL 自动读取速度、压力、温度和密度分布作为背景流

## 第四步：定义声源

LNS 不会自动从流场生成声源，需要手动定义：

在 LNS 物理场下 → 右键 → 添加"体积力源"或"质量源"

声源位置：泄漏孔出口附近小区域（孔口出口后 0~1d 范围）

建议先用单极子质量源，振幅参考 Lighthill 声功率估算

声源振幅估算：Q = sqrt(W_acoustic * 4*pi / (rho0 * c0))，W_acoustic 取 E.8 计算值。不同孔径的声源振幅按各自质量流量或声功率比例调整。

## 第五步：设置 PML（完美匹配层）

在外部空间域四周各扩展 20~30 mm 的额外几何区域

在 LNS 物理场下 → 添加"完美匹配层" → 选择新创建的外围区域

PML 厚度：最低频率 10 kHz 波长 34 mm，PML 建议 >= 30 mm

## 第六步：管道端部边界处理

方案一：管道两端也加 PML（需延长管道几何）

方案二：管道端部设阻抗边界条件，阻抗取 rho0*c0（特性阻抗，模拟无反射端）

## 第七步：声学网格

LNS 需要每波长至少 6 个单元：

| 频率 | 波长 | 最大网格尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 10 kHz | 34.3 mm | 5.7 mm |
| 50 kHz | 6.86 mm | 1.14 mm |
| 100 kHz | 3.43 mm | 0.57 mm |
| 200 kHz | 1.72 mm | 0.29 mm |

孔口附近流场网格已足够密，通常满足声学要求

外部空间远场可能需要额外加密（当前 5 mm 只能分辨 ~10 kHz）

若只分析到 50 kHz，全局 1 mm 即可；分析到 100 kHz 需 0.5 mm

## 第八步：频率扫描与求解

新建研究步骤 → 频域（Frequency Domain）

频率设置：range(10[kHz], 5[kHz], 200[kHz])

若计算量大，先粗扫描 range(10[kHz], 20[kHz], 200[kHz])，找到峰值后局部细扫

求解器：直接求解器（MUMPS 或 PARDISO）

## 第九步：后处理输出

| 输出项 | 操作方式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 声压幅值分布图 | 2D 表面图 abs(lnsf.p_t) | 声场空间结构（选 3~5 个典型频率） |
| 声压级分布图 | 20*log10(abs(lnsf.p_t)/2e-5) | dB 表示 |
| 某点 SPL vs 频率 | 点探针，频域图 | 频率响应曲线 |
| 管内某点 SPL vs 频率 | 点探针 | 管道内声传播特性 |
| 外部 SPL vs 距离 | 沿径向截线 | 声衰减规律 |
| 不同孔径对比 | 同频率同色标 | 孔径对声辐射的影响 |

重要限制（论文中必须说明）：

LNS 解声传播，不解声产生——声源需手动定义

背景流来自 RANS，不含湍流脉动

声源模型准确性直接决定输出声压级准确性

空间相对分布（衰减规律、频率响应形状）比绝对声压级更可信

三个孔径的声源强度必须按各自质量流量/声功率比例调整