# 附录 C：分域初始化后仍报"奇点"错误的进阶解决方案

# C.1  问题现象

采用方案一（分域初始化：管道域 p=p_in，外部空间域 p=p_atm）后，求解器在 t = 9.2e-6 s 处报错：

重复误差测试失败，可能已达到奇点。
时间: 9.21791915247016e-06，
最后一个时步不收敛。

求解器日志特征：

时间步从 ~1e-12 s 一路缩小至 ~1e-20 s，缩小了 8 个数量级仍无法推进

迭代超过 1000 次，自由度数持续增长

最终因达到最小时间步限制而终止

# C.2  根本原因

分域初始化虽然消除了边界处的虚假膨胀波，但泄漏孔口处仍然存在一个瞬时压力阶跃：

管道侧：p_in（高压）  <—— 泄漏孔口 ——>  外部侧：p_atm（大气压）

在 t=0 时刻，压力比可达 6.92（ramp=1.0 时），如此剧烈的压力跃变瞬间形成强激波和膨胀扇，产生数值奇点。再加上泄漏孔与管壁交界处的 90° 尖角几何奇点（速度梯度趋于无穷），两个因素叠加导致求解器彻底无法通过该时刻。

# C.3  终极解决方案：零压差启动 + 动态加载 + 圆角修正

此方案同时消除三个奇点来源：初始压力不连续、边界压力不一致和几何尖角。

## 第一步：全域零压差初始化

将所有域（管道、泄漏孔、外部空间）的初始压力全部设为 p_atm：

| 区域 | 初始压力 | 初始温度 | 初始速度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道内部流体域 | p_atm | T0 | 0 |
| 泄漏孔通道 | p_atm | T0 | 0 |
| 外部空间域 | p_atm | T0 | 0 |

COMSOL 操作：只需一个"初始值"节点，全域选择，压力设为 p_atm。在 t=0 时刻，整个计算域内完全没有压力差，没有流动，没有任何不连续。

## 第二步：入口压力随时间平滑加载

将管道左右两端的压力入口设为时间函数，从 p_atm 平滑过渡到 p_pipe：

全局参数新增：
  t_ramp = 1e-3[s]    （加载时间常数，1 毫秒）

管道左端/右端压力入口：
  p = p_atm + min(t/t_ramp, 1) * p_gauge

外部空间压力出口：
  p = p_atm             （保持不变）

物理过程：入口压力在 0~1 ms 内线性增长。压力波以声速（~343 m/s）传播，管道长度仅 100 mm，声波穿越管道仅需 ~0.29 ms。在压力加载前期，高压波到达泄漏孔口，流动平缓建立，不存在任何瞬时跃变。

## 第三步：泄漏孔口几何圆角处理

在泄漏孔与管壁的四个交界尖角处添加小圆角，消除几何奇点：

圆角半径：r_fillet = 0.05[mm]  （或 d/40）

COMSOL 操作：

在"几何"中选择泄漏孔与管壁交接的 4 个顶点

添加"倒圆角"操作

半径设为 0.05 mm（对 d=2mm 的孔，仅占孔径的 2.5%，不影响物理结果）

如果 0.05 mm 仍然出问题，可以尝试 0.1 mm。

## 第四步：求解器参数设置

| 参数 | 设置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 时间步进方法 | 严格（Strict） | 替换"自由"，避免过大步长 |
| 初始时间步 | 1e-7 s | 给予足够小的第一步 |
| 最大时间步 | 1e-5 s | 防止跳步过大 |
| 最小时间步 | 1e-10 s | 设置下限，避免步长无限缩小（关键！） |
| 最大 BDF 阶数 | 2 | 降低阶数提高稳定性（默认 5） |
| 相对容差 | 1e-2 | 初始阶段先放宽，稳定后再收紧至 1e-3 |
| 非线性最大迭代 | 25 | 默认 4~8 次不够 |
| 一致初始化 | 关闭（Off） | 避免在 t=0 寻找不到一致初始值 |

COMSOL 操作路径：

研究 → 步骤：瞬态 → 时间步进：选择"严格"

求解器配置 → 时间相关求解器 → 时间步进 → 初始步=1e-7，最大步=1e-5，最小步=1e-10

求解器配置 → 时间相关求解器 → 最大 BDF 阶数：2

完全耦合 → 最大迭代次数：25

## 第五步：时间范围与阶段划分

| 阶段 | 时间范围 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | range(0, 1e-5, 2e-4) | 确认前 0.2 ms 正常推进，无报错 |
| 第二阶段 | range(0, 2e-5, 1e-3) | 覆盖到 t_ramp，压力加载完成 |
| 第三阶段 | range(0, 5e-5, 5e-3) | 正式计算，观察射流稳定形态 |

# C.4  完整操作检查清单

□ 1. 几何：泄漏孔四角添加 r=0.05mm 圆角

□ 2. 全局参数：新增 t_ramp = 1e-3[s]

□ 3. 入口边界：压力改为 p_atm + min(t/t_ramp, 1)*p_gauge

□ 4. 初始值：全域 p=p_atm，T=T0，u=0，v=0（一个初始值节点）

□ 5. 求解器：时间步进 = "严格"

□ 6. 求解器：初始步=1e-7，最大步=1e-5，最小步=1e-10

□ 7. 求解器：BDF 阶数 = 2

□ 8. 求解器：相对容差 = 1e-2

□ 9. 求解器：非线性最大迭代 = 25

□ 10. 时间范围：先跑 range(0, 1e-5, 2e-4) 验证

□ 11. 运行求解器，观察日志中时间步是否正常推进

# C.5  如果仍然出问题的备选措施

| 优先级 | 措施 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加大圆角 | r_fillet 从 0.05 mm 增大到 0.1 mm |
| 2 | 延长加载时间 | t_ramp 从 1e-3 增大到 5e-3 s |
| 3 | 开启人工扩散 | 高马赫数流动→数值稳定→各向同性扩散，δ=0.25~0.5 |
| 4 | 进一步放宽容差 | 相对容差临时放宽至 5e-2 |
| 5 | 加密孔口网格 | 孔口最小单元用 d/15 替代 d/10 |
| 6 | 改用分离式求解器 | 从"完全耦合"改为"分离" |
| 7 | 降低目标压力 | 先用 p_gauge=0.3MPa 跑通，再逐步提高 |